SPDIF для Ливчика

Поскольку довольно много народа попросили прислать схему, не представляется возможным ответить каждому отдельно. Пишу сразу для всех. Если останутся неясности, или вопрос какой возникнет - прошу мылить….       Заранее сорри за грамматические ошибки, схематехнических ошибок нет(проверено).

На всякий случай, Я - Зайцев Михаил ( zzz@ivvs.ul.ru mihail_zaitsev@mail.ru  или  zzz@mail.uln.ru лучше дублировать сообщение по любым двум из адресов)

Все нижеприведенные материалы можно ( и нужно) беспрепятственно копировать, распространять, использовать. Единственное ограничение – нельзя делать это на коммерческой основе. Если Вы сделаете для себя SPDIF на Ливчике, нагнув буржуев на полста баков(именно такова была разница цен на момент покупки мною Живого), я искренне за Вас порадуюсь, но если вы поставите это на производственную основу, имея на последние деньги, таких же как я, или вы сами, бедолаг  ( крутые мэны возьмут сразу с 6-ю SPDIFами – так авторитетней) то большое вам  ФУ-У-У от меня.

Ладно, хватит лирики, к делу:

Умышленно не привожу точек соединения с платами: в разных версиях Живого под выход использованы разные пины ( Поищите в сопроводительной документации, как ни странно буржуи приводят там распиновку. Я нашел, на прилагавшемся сидюке, в PDF-файле. Да и в Nете наверняка есть, на iXBT я видел несколько раз ссылки, если совсем взять будет неоткуда, могу прислать распиновки разъемов полной и валуевой версии Живого ). Это же, кстати, касается владельцев любых других карт с SPDIF входами и выходами TTL-уровня на внутреннем интерфейсном разъеме (например MX 300). Достаточно узнать распиновку оного разъемчика и все будет ПЕСТНЕЙ!

Так же не указываю распайку TOSLINKа – на трех разных документах, везде указаны разные ноги, я так понимаю что стандарт на выводы, у TOSLINKов разных производителей отсутствует, а попалить очень бы не хотелось ( если кому нужно узнать какие именно выводы и на каких разъемах у меня (из десятка подпаянных не один не запалил) , опять же - мылом ). Если будет выбор, какой TOSLINK взять, то есть документация по ним.

Так как внутри звуковой карты ( а по большому счету у всей аппаратуры ) все уровни SPDIF соответствуют TTL ( 0,2 – 4,5 V по стандарту, реально меньше ), то вся задача коммутации по цифре ( будь то коаксиал или оптика) сводится к конвертированию данных в соответствующий формат, и обратно.

В качестве буферных элементов я всегда использую К1533ЛН1, безотказная и неприхотливая, я на свои изделия например, пожизненную гарантию даю  ;-)

( впрочем заменить можно на самые разные микросхемы c неменьшим быстродействием, вариантов - куча ).

1 Схема преобразователя TTL в SPDIF безтрансформаторная.( кстати сейчас у меня именно такая стоит ) Вполне применима если, используемые устройства соединены по «земле», или если вы не слишком часто перекоммутируете свою технику. К вопросу – как сделать коаксиальный выход для MD, CD или любом устройстве, у которого только оптика на выходе - надо вскрыть корпус. Осциллографом, цифровым пробником или частотомером (кто чем богат) вычислить сигнальный вывод выходного оптического преобразователя, и подцепить к нему  данную схему (без буферного элемента, он и так есть в схеме). Кстати, у меня сам пользую TOSLINKи от SONY, так что если у кого нет приборов, могу помочь, распайка имеется.

2 То же что и предыдущая, но с гавальнической развязкой, транс с коэффициэнтом трансформации 1:1 мы брали от древних ЭВМ, советской еще сборки, но и намотать на феррокольце его, проблема не великая. Подбирали по количеству витков выходное сопротивление и подгоняли резисторами делителя напряжение до стандартного ( амплитуда 1V ) , в самом клиническом случае пришлось удвоить количество буферных элементов( в микросхеме их всего шесть, еще два осталось для входа). Говорят еще что подходят трансы от сетевых карт, но сам я это не проверял.

3 5 Особых комментариев не требуется, оптика - вход и выход.

4 SPDIF – интерфейс с входным компаратором и буфером выхода.

Есть вариант использовать данную схему для преобразования в оптику , если нет кабеля.

Для этого берем светодиод АЛ307 (красный) и вешаем на выход данной схемы через токоограничивающий резистор 100-240 ом. Проблема «как закрепить светодииод в приемном гнезде» имеет множество решений, впрочем это уже механика а не электроника.

Огромная благодарность звукоинженеру Корнышеву Александру,

и журналу ШОУ-МАСТЕР,

без них настоящее руководство ( слово пошлое, но другого на ум не приходит)

вряд ли было бы написано мною.

Желаю всем счастливого SPDIFа, с уважением Зайцев Михаил.

P.S.И вот еще что: пожалуйста, ничего в данном файле не меняйте( это пожелание не касается исправления грамматических ошибок).

P.P.S. Для всех кто решиться повторить даю следующую информацию:

Мной собрано и отлажено уже немало вариантов приведенных схем и их вариантов.

По причине дефицитности и дороговизны оптики большинство людей останавливают свой выбор на коаксиальном варианте.

НЕ ГАРАНТИРОВАНА СТАБИЛЬНАЯ  РАБОТА коаксиальной части интерфейса, при образовании «петли» по оплеткам соединяющих кабелей (входного и выходного) при соединении их к одному и тому же устройству. Это касается любой приведенной схемы с коаксиальным интерфейсом. При устранении данной петли все проблемы исчезают.

Вот простейший метод устранения:

Пользуйте входной и выходной кабели либо поочередно( а можно закомбинировать с оптикой, если она есть), либо изготовьте простейший переходник с разрывом в экранной цепи, и воткните последовательно с одним из кабелей.