Изменения и доработки на плате комьютера V5.01

=====================================================

I. Монтаж минимальной конфигурации ( аналогично V4.** )

-------------------------------------------------------

1. Для   двухкварцевого  режима,  не  устанавливая  DD25(..КП11),

соединить  отверстия  DD25/12  с DD25/13 (ускорение работы  при

установленной  МС DD25  и  разрезание  перемычек описано в альбоме

схем).

2. Оторвать  провод  от  SB6/6  и подключить его к SB6/4.

(диод VD20 катодом распаивается на 4 ножку переключателя SB6).

3.  Схема прерывания:

а) соединить контакт В15 системного раз'ема Х1 с DD24/16

б) оторвать от DD33/3 проводник

в) установить резистор номиналом 100oM между DD33/3 и DD24/16

4. Коммутатор видеодоступа:

а) отрезать от DD4/12 проводник

б) установить резистор 100oM одним выводом к DD4/12 другим к DD10/1

в) установить диод анодом к DD4/12, катодом к DD10/13

II. При применении "ПАЛИТРЫ"

=============================================================

(в отсутствии палитры данный пункт делать необязательно)

1. При  установленных  МС  DD39,  DD40,  DD48  управления

палитрой   не   забудте  разрезать  перемычки:  DD40/1-7,9-13;

DD48/5-15,11-14  и  установить  резисторы  для  16-и  цветного

режима (смотри альбом).

2. Kроме этого необходимо:

а) оторвать провод земли от SB4/2

б) соединить  DD1/12 с SB7/2

дополнительно установить:

в) конденсатор номин. 0.15мкф между минусом и DD1/13

г) резистор номиналом 1.0Мом  к +5v и к DD1/13

3. Оторвать проводники от:

DD30/13

DD31/1

соединить выводы:

DD30/13 с DD31/2

DD31/1  с DD28/3

4. Отрезать  землю  от  DD51/12  и  соединить  DD51/12  с

DD51/13,  разорвать  связь  между  DD51/13  и DD29/6, в разрыв

включить  диод  катодом к DD29/6, анодом к DD51/13. Подключить

резистор номиналом 100oM между DD51/13 и DD29/8.

5. В этой версии печатных плат стоит перемычка SB2/1-4 для

регистров ИР23.

6. Элементы  R4,  VD1, R22, VD14, R15, R25 распаиваются в

соответствии  со  схемой,  места  на печатной плате под них не

предусмотрены.

Изменения и доработки на плате периферии V5.01

============================================================

I. В основной конфигурации:

----------------------------

1. Отрезать проводник от DD43/9

2. Соединить: а) DD43/9 с DD47/2

DD15/6 с  DD21/11

DD10/13 с SYSTEM BUS ножкой B19

DD19/5  с SYSTEM BUS ножкой B18

DD8/18 с DD9/11

3.  Отрезать  от  DD52/9  проводник  и  соединить DD52/9 с DD52/6

4. а) отрезать проводник от  D37/2 и от  DD37/5

б) соединить DD50/39 с DD37/5 ; DD50/38 с DD37/2

II. При применении IDE интерфейса:

-----------------------------------

1. а) отрезать проводник от DD12/13

б) соединить DD12/13 с DD16/5

III.  Схема RS-232:

-------------------

1. Отрезать все подходящие к 9-pin разъему проводники.

2. Разъем установить со стороны пайки (как KEMPSTON JOS) и

распаять со стороны компонентов.

3. Произвести  подсоединения  сигналов  к разъему по ниже

приведенному рисунку:

RST     CTS

DSR\   \     /   /RI

6   7   8   9

--------------------¬

¦   о   о   о   о   ¦

¦                   ¦      ВИД распайки

¦ о   о   о   о   о ¦  со стороны КОМПОНЕНТОВ

L--------------------

1   2   3   4   5

DCD/   /    |    \   \GND

RXD  DTX   DTR

P.S.

В   минимальной   конфигурации   для   стабильной   работы

необходимо   подключить   к   +5v   ножки  микросхем:  DD40/5;

DD24/12,13; DD29/13; DD30/11.

============================================================

Замечания к плате компьютера V5.02

=======================================================

1. Емкость C1 устанавливать керамическую 0.15 мкФ.

2. Установить перемычку SB3 (на плате не замкнута).

3. При  компоновке  компьютера  с двумя кварцами в режиме

большого растра 512х240 (СР/М) не отключать турбо-режим.

4. Шелкография на печатной плате:

а) конденсаторы С10 и С19 перепутаны местами;

б) R4 - 4.7 кОм , R5 - 470 Ом.

Устанавливать по принципиальной схеме.

5.Раз'ем   "KEMPSTON"   перепутана   трассировка.

При эксплуатации необходимо перепаять штеккер "KEMPSTON" и

"MOUSE" симметрично относительно контакта 2.

Распайка KEMPSTON  JOYSTICK V5.0*

1- FIRE2; 2- RIGHT; 3- UP; 4- CENTRE(+5V);.5- LEFT; 6- FIRE1; 7- DOWN

Фирма  приносит  извинения  за ошибки допущенные в опытной

партии плат.